Lietuvos taurė – 2013

# Techniniai reikalavimai dalyvių aparatūrai

Pagrindiniai reikalavimai dalyvių naudojamai aparatūrai yra išdėstyti varžybų nuostatuose. Šiek tiek išsamiau juos pakomentuosime.

- Siųstuvo galingumas ribojamas 10W. Jis bus kontroliuojamas visą varžybų laiką. Tam bus naudojami prieinančios galios matuokliai, turintys SO-239 tipo lizdus. Dalyvis privalo turėti kabelį, užsibaigiantį PL-259 tipo jungtimi („tėvelis“), iš savo transiverio paduoti galingumą į matuoklį. Tokia pati jungtis turi būti ir ant anteninio kabelio. Tokios jungtys naudojamos beveik visuose vakarietiškuose transiveriuose. Esant reikalui, kai kuriuos litavimo darbus bus galima atlikti vietoje.

- Dalyvių aparatūra turi būti maitinama iš akumuliatorių, iki 24V nuolatinės įtampos. Leidžiama naudoti keitiklius iki 24V DC/220V AC. Reikalaujama, kad keitikliai nekeltų trukdymų eteryje.

- Siuntimo antena privalo būti pusbangis bipolis, pakeltas ne aukščiau kaip 10 metrų. Priėmimo antenų tipas neribojamas. Ji gali būti statoma ir toliau nuo darbo vietos.

- Prie transiverio reikia turėti antras ausines teisėjui, girdimumas kuriose turi būti ne blogesnis nei per pagrindines.

- Dalyvis gali dirbti iš automobilio ar kitos transporto priemonės, iš palapinės ir pan. Teisėjui turi būti sudarytos sąlygos stebėti dalyvio vedamą ryšių sąrašą.

- Visa naudojama aparatūra turi tenkinti bendruosiuos saugos reikalavimus

LRSF teisėjų kolegija